ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА НА ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ МАРКИ «DAMAS» ДЛЯ ТРАНСПАРТИРОВКИ БИОМАТЕРИАЛОВ, А ТАК ЖЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА АССЕНИЗАТОРСКОГО ГАЗ-53 ДЛЯ НУЖД МЕДИЦИНСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ В СОХСКОМ РАЙОНЕ, ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

| НАЗВАНИЕ И АДРЕС ФИРМЫ | ДАТА: 15 Августа 2025г. |
| --- | --- |
|  | ССЫЛКА: FHS/75/25 Переоборудование автомобиля скорой помощи марки «Damas» для транспортировки биоматериалов, а также на проведение капитального ремонта ассенизаторского автомобиля ГАЗ-53 для нужд медицинского объединения в Сохском районе, Ферганской области в рамках проекта Министерства здравоохранения Республики Узбекистан «Модернизация автотранспорта для безопасной транспортировки биоматериалов и санитарных нужд медицинского объединения в Сохском районе, Ферганской области». |

Уважаемый г-н / г-жа:

Просим Вас предоставить свое Предложение на переоборудование автомобиля скорой помощи, а также на проведение капитального ремонта ассенизаторского автомобиля ГАЗ-53, подробно описанного в Техническом задании (Приложении 1) данного Запроса.

При подготовке Предложения, используйте форму Приложения 2.

- Предложения должны быть представлены в одном экземпляре не позднее 18.00 часов местного (Ташкентского) времени 25 августа 2025 года по электронной почте или почтовым курьером по указанному ниже адресу:

- ООО «Falcon Hunting Solutions»

- Город Ташкент, Юнусабадский район

- Ул. Богишамол, 232 А.

- ОПЕРУ при ЧАКБ «ОРИЕНТ ФИНАНС»

МФО 01071 ОКЭД 01700

- Электронная версия вашего предложения должна быть отправлена на: info@fhs.uz.

- Вопросы касательно конкурса должны быть направлены в письменном виде на info@fhs.uz до 16.00 местного (Ташкентского) времени 25 августа 2025г.

- Размер предоставляемого по электронной почте Предложения не должен превышать 5 МБ, содержать вирусы и составлять не более чем 3 сообщения электронной почты, в противном случае таковые Предложения будут отклонены. В теме электронного сообщения, отправляемого на info@fhs.uz, должно указываться следующее:

Тема: FHS/75/25 Создание и внедрение программного обеспечения в государственном научно-практическом центре спортивной медицины в рамках проекта Министерства спорта Республики Узбекистан «Создание и внедрения программного обеспечения в Государственном научно-практическом центре спортивной медицины».

- Конверт должен быть оформлен следующим образом при представлении предложения на вышеупомянутый адрес:

- «КОМУ: ООО «Falcon Hunting Solutions»

- ВНИМАНИЕ: ОТДЕЛУ, ВСКРЫВАЮЩЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- ЗАПЕЧАТАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: FHS/73/25 Переоборудование автомобиля скорой помощи марки «Damas» для транспортировки биоматериалов, а также на проведение капитального ремонта ассенизаторского автомобиля ГАЗ-53 для нужд медицинского объединения в Сохском районе, Ферганской области.Конверт должен быть оформлен следующим образом при представлении предложения на вышеупомянутый адрес:

- ПОСТАВЩИК: (НАЗВАНИЕ И АДРЕС ВАШЕЙ КОМПАНИИ)

- СРОК ПОДАЧИ: 18.00 (Ташкентское время (GMT+5)) 25 августа 2025 г.

- Предложения не должны вскрываться на проходной»

- Вы несете ответственность за обеспечение поступления заявки по адресу в указанный срок. Коммерческие предложения, полученные ООО «Falcon Hunting Solutions» после указанного выше срока по любой причине, не будут рассматриваться. Если Вы отправляете Ваше Предложение по электронной почте, просьба обеспечить, чтобы оно было подписано и сохранено в формате pdf, без вирусов или поврежденных файлов в противном случае такие Предложения не будут рассматриваться.

Просим принять к сведению следующие требования и условия, касающиеся вышеуказанных поставок и выполнения работ:

| Вид товаров/работ: | Переоборудование автомобиля скорой помощи марки «Damas» и капитального ремонта ассенизаторского автомобиля ГАЗ-53 («под ключ») согласно Приложению № 1. |
| --- | --- |
| Поставщик/подрядчик | Юридическое лицо – резидент Республики Узбекистан |
| Место выполнения работ: |  Республика Узбекистан |
| Условия поставки |  Не требуется |
| Адреса доставки/ выполнения работ: | -  Не требуется |
| Доставка товаросопроводительных документов |  Не требуется |
| Общее количество: | - 1 ед. Переоборудование автомобиля скорой помощи - 1 ед. Капитального ремонта ассенизаторского автомобиля - в Приложении № 1, |
| Требования к переоборудованию | - Переоборудование должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и международными стандартами (при наличии). - Все материалы, используемые при отделке, должны быть устойчивыми к частой дезинфекции и не впитывать влагу или биологические жидкости. - Конструкция должна исключать возможность разлива, протекания, случайного открывания емкостей во время движения. |
| Объем и состав капитального ремонта: | - Ремонт двигателя - Ремонт трансмиссии и ходовой части - Тормозная система - Рама, кузов, кабина |
| График поставки |  Не требуется |
| Предельный срок поставки / осуществление работ | В возможно короткие сроки, но не более 40 календарных дней со дня подписания контракта обеими сторонами. Предложение со сроком поставки, превышающий вышеуказанный срок, будет отклонено. |
| Требования по гарантиям | - Подрядчик обязан предоставить официальную гарантию на все выполненные работы, установленные узлы, агрегаты и материалы. - Гарантийные обязательства должны быть оформлены в письменной форме (гарантийное письмо, акт приёмки с указанием сроков гарантии и условий). - Капитальный ремонт автомобиля ГАЗ-53: - На работы по ремонту двигателя, трансмиссии и ходовой части — не менее 6 месяцев или 10 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше). - На ремонт ассенизаторской установки (вакуумный насос, цистерна, система шлангов) — не менее 6 месяцев. - Переоборудование автомобиля «Damas»: - На установленные термоконтейнеры, вентиляционное и климатическое оборудование, крепёжные элементы и отделочные материалы — не менее 12 месяцев. - На электрические компоненты (датчики, аккумуляторы, УФ-лампы и пр.) — не менее 6 месяцев. |
| Предпочтительный вид транспортировки |  Не требуется |
| Источник финансирования | - Грантовые средства ООО «Falcon Hunting Solutions» |
| Начальная (максимальная) общая сумма договора | - 200 млн сум. |
| Предпочитаемая валюта Предложения | -  Местная валюта: Узбекские сумы |
| НДС по цене Предложения | -  Должны включать НДС (если Поставщик/Подрядчик зарегистрирован как плательщик НДС) |
| Намечаемые сроки поставки | - Снтябрь 2025 год |
| Крайний срок представления Предложения | 18:00 часов, 25 августа 2025 года Ташкент (GMT+05:00) |
| Вся документация, включая каталоги, инструкции и операционные руководства будут представлены на следующем языке |  Русский или Узбекский |
| Документы, которые следует предоставить |  Должным образом заполненная Форма Приложения 2, в соответствии с Техническим заданием в Приложении 1;  Действующее свидетельство о регистрации предприятия поставщика услуг (копия, заверенная подписью и печатью уполномоченного лица поставщика). |
| Срок действия с момента представления коммерческих предложений |  30 календарных дней с даты вскрытия предложений. В исключительных случаях ООО «Falcon Hunting Solutions» может просить кандидата о продлении срока действия Предложения, первоначально указанного в данном Запросе. В таком случае в письменной форме подтверждается продление срока коммерческого Предложения, без каких-либо его изменений. |
| Частичное предложение |  Не допускается |
| Условия оплаты | Оплата местным Поставщикам (юридический адрес в Узбекистане):  в узб.сумах: Производится в виде 50% предоплаты и 50% после подписания Акта приёма-передачи и Акта выполненных работ по установке программного обеспечения. |
| Критерии оценки |  Самая низкая цена;  Техническое соответствие/Полное соответствие требованиям конкурсной документации.  Полное принятие условий договора на оказание услуг / Общих условий и положений договора  Самая быстрая поставка / кратчайшие сроки |
| ООО «Falcon Hunting Solutions» заключит контракт с: |  Только с одним Поставщиком |
| Вид заключаемого договора |  Заказ на выполнение работ по переоборудованию автомобиля скорой помощи и капремонт ГАЗ-53 |
| Специальные условия Договора |  Аннулирование договора, если просрочка оказания услуг превышает 10 дней. |
| Приложения к данному Запросу |  Техническое задание (Приложение 1)  Форма представления Предложения (Приложение 2)  Общие условия и положения (Приложения №3)  Проформа договора (Приложение 4) Непринятие Общих условий и положений (ОУП), а также условий проформы договора может быть основанием для дисквалификации из процесса закупок. |
| Контактное лицо (Только для письменных вопросов) | - ООО «Falcon Hunting Solutions» - Город Ташкент, Юнусабадский район Ул. Богишамол, 232 А. E-mail: info@fhs.uz - Любая задержка с ответом со стороны ООО «Falcon Hunting Solutions» не должна использоваться в качестве причины для продления срока для представления Предложения, за исключением случаев, когда ООО «Falcon Hunting Solutions» определяет, что такое продление является необходимым и сообщает кандидатам новый срок. |
| Дополнительное требование | Предложения, предоставленные двумя (2) или более поставщиками будут отклонены, если будет иметь место какое-либо из следующих: а. у них один контролирующий партнер, директор или общий акционер; или б. любой из них получают или получили какие-либо прямые или косвенные субсидии от других; или в. имеют одного и того же законного представителя для целей данного запроса; г. имеют прямое отношение друг с другом или через третьего лица, что ставит их в состоянии иметь доступ к информации или влиять на предложение другого поставщика относительно данного конкурса; д. являются субподрядчиками предложения друг друга или субподрядчик одного предложения предоставляет другое предложение от его имени как лидирующий поставщик; или е. эксперт, предлагаемый в состав команды претендента, участвует и в других конкурсных предложениях, поданных в рамках настоящего конкурса. Данное условие не распространяется на субподрядчика, фигурирующего в более чем одном конкурсном предложении, заявленном по настоящему конкурсу. |
| Процедура вскрытия конвертов с предложениями и срок определения победителя конкурса конкурсной комиссией | - Дата и время проведения конкурса 25 августа 2025 года 18:00, Ташкент (GMT+05:00). - Конкурсная комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в настоящем Запросе. Конкурсная комиссия вправе отклонить предложение в том случае, если оно не соответствует требованиям конкурсной документации. - Во время, указанное выше, конкурсная комиссия будет вскрывать конверты с предложениями, поданными участниками конкурса. Уполномоченные представители участников конкурса вправе присутствовать при процедуре вскрытия конвертов по адресу ООО «Falcon Hunting Solutions», указанному в Запросе. Отсутствие представителей участников конкурса не будет препятствовать процедуре оценки предложений и вскрытию конвертов. - Победителем признается участник конкурса, предложивший лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в настоящем Запросе и предложении. - Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки предложений. - Выписка из Протокола рассмотрения и оценки предложений будет опубликована на официальном сайте ООО «Falcon Hunting Solutions» info@fhs.uz в течение пяти рабочих дней со дня проведения конкурса. |

Предлагаемые услуги рассматриваются на основе полноты и соответствия Коммерческого предложения минимальным спецификациям, описанным выше, а также другим подробным требованиям ООО «Falcon Hunting Solutions», содержащимся в Приложениях.

Договор будет присужден тому Коммерческому предложению, которое соответствует всем спецификациям, требованиям, предлагает самую низкую цену, а также отвечает всем иным указанным критериям оценки. Предложения, не отвечающие требованиям, отклоняются.

Любое расхождение между ценой за единицу и совокупной ценой будет перерассчитано ООО «Falcon Hunting Solutions» (умножением стоимости за единицу на его количество), при этом приоритетными являются расценки за единицу, на основании которых будет исправлена общая стоимость. Если Поставщик услуг не согласен с окончательной стоимостью, полученной в результате перерасчета и исправлений арифметических погрешностей со стороны ООО «Falcon Hunting Solutions», то Предложение будет отклонено.

После того, как ООО «Falcon Hunting Solutions» определит Предложение с самой низкой ценой, ООО «Falcon Hunting Solutions» оставляет за собой право заключить договор исключительно на основании предложенной цены в том случае, если транспортные расходы (фрахтование и страхование) превышают расходы на подобные услуги, затраченные ООО «Falcon Hunting Solutions», если бы она привлекла своего перевозчика и страховую компанию.

После получения ООО «Falcon Hunting Solutions» Предложения, не принимаются никакие изменения совокупной цены в результате роста цен, инфляции, колебаний валютных курсов, или любых других рыночных факторов. На момент выдачи договора или заказа на услуги, ООО «Falcon Hunting Solutions» оставляет за собой право изменять (увеличивать или уменьшать) объем услуг до максимума двадцати пяти процентов (25%) от общего предложения, без каких-либо изменений цены за единицу или других условий и положений.

На любой Заказ на закупку, выданный по данному Запросу, распространяется действие Общих условий и положений, прилагаемых к настоящему документу (Приложение 3). Сам акт представления Предложения предполагает, что Поставщик, безусловно принимает Общие условия и положения ООО «Falcon Hunting Solutions», содержащиеся в Приложении 3.

ООО «Falcon Hunting Solutions» не обязана принимать любое Предложение, выдавать договор или заказ на услуги, а также нести ответственность за любые расходы, связанные с подготовкой и представлением Предложения поставщиками услуг, независимо от результатов или порядка проведения процесса отбора.

ООО «Falcon Hunting Solutions» призывает каждого потенциального поставщика к предотвращению возможного конфликта интересов, путем предоставления ООО «Falcon Hunting Solutions» информации о том, были ли Вы, любой из Ваших партнеров или сотрудников причастны к подготовке требований данного Запроса, его проекта, сметы расходов и другой информации, используемой в Запросе.

Вся информация, которой владеет претендент либо может получить при участии в конкурсе по настоящему Запросу, является конфиденциальной.

ООО «Falcon Hunting Solutions» придерживается политики абсолютного неприятия случаев мошенничества и других запрещенных видов деятельности и выражает свою приверженность делу предотвращения, выявления и расследования всех подобных актов и случаев в отношении ООО «Falcon Hunting Solutions», а также третьих сторон, участвующих в деятельности ООО «Falcon Hunting Solutions».

Благодарим Вас и с нетерпением ждем Ваше коммерческое предложение.

С уважением,

ООО «Falcon Hunting Solutions»

Приложение 1

|  | Модель | Описание | Кол-во | Рекомендуемый производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование |  |  | Страна производства |
| 1 | переоборудование автомобиля скорой помощи марки «Damas» | Термоизоляция: Обшивка внутреннего пространства кузова термоизоляционными панелями для стабилизации внутренней температуры. Используемые материалы: вспененный полиуретан, фольгированные плиты. Герметизация: Применение санитарных герметиков для предотвращения утечки биологических материалов и облегчения санитарной обработки. Обработка всех швов и стыков в грузовом отсеке. Обшивка алюбонтом (алюкабондом): Внутренние поверхности будут обшиты композитным материалом Alucobond (гигиеничный, антикоррозийный, легко дезинфицируемый). Увеличивает срок службы и обеспечивает эстетичный, стерильный вид. Металлический профиль: Используется для создания каркаса обшивки и монтажа оборудования внутри автомобиля. Материал – оцинкованная или нержавеющая сталь. Аккумулятор (дополнительный): Отдельный аккумулятор для питания холодильного оборудования и освещения, чтобы исключить нагрузку на штатную электросеть автомобиля. Кондиционер: Установка автономного кондиционера для поддержания оптимальной температуры (в диапазоне +2…+8°C). Источник бесперебойного питания (ИБП/UPS): Мощность: 10 кВт Напряжение: 24 В вход / 220 В выход Назначение: Обеспечение непрерывной работы холодильного и вентиляционного оборудования при отключении основного питания. | 1 | Узбекистан |
| 2 | Капитальный ремонт автомобиля ГАЗ-53 (ассенизатор) | Для капитального ремонта автомобиля ГАЗ-53 (ассенизатор) потребуется замена и восстановление основных агрегатов, включая двигатель, тормозную систему, систему охлаждения, электрику, кузовные элементы, шины и салонное оборудование, а также установка газобаллонного оборудования. | 1 | Россия |

Приложение 2

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА/ПОДРЯДЧИКА

(Данная форма должна быть представлена на официальном бланке Поставщика)

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим принимаем полностью Техническое задание, Общие условия и положения и настоящим предлагаем перечень выполняемых работ с указанием перечня инвентаря, оснащение и комплектации, соответствующих спецификациям и требованиям ООО «Falcon Hunting Solutions» согласно Запросу на предложение FHS/75/25 Переоборудование автомобиля скорой помощи марки «Damas» для транспортировки биоматериалов, а также на проведение капитального ремонта ассенизаторского автомобиля ГАЗ-53 для нужд медицинского объединения в Сохском районе, Ферганской области в рамках проекта Министерства здравоохранения Республики Узбекистан «Модернизация автотранспорта для безопасной транспортировки биоматериалов и санитарных нужд медицинского объединения в Сохском районе, Ферганской области».

| № п/п | Наименование работ | Объем | Сроки выполнения работ | Цена | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспортные расходы: |  |  |  |  |  |
| Общая стоимость: |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование оборудования и материалов | Ед.изм. | Кол-во | Производитель | Ст-ть за 1 ед. | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая стоимость: |  |  |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Общие условия и положения / Особые положения

| Другая информация, относящаяся к Вашему предложению: | Соответствует ли Ваша компания заявленным условиям и требованиям |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Да | Нет | В случае отрицательного ответа, укажите альтернативный вариант |
| Условия поставки (доставка до |  |  |  |
| Доставка в точный адрес/адрес места доставки |  |  |  |
| Предельный срок поставки |  |  |  |
| Способы оплаты и предпочитаемая валюта предложения |  |  |  |
| Крайний срок предоставления Предложения и срок его действия |  |  |  |
| Условия оплаты |  |  |  |
| Требования по постгарантийному и послепродажному обслуживанию: |  |  |  |
| а) технический надзор во время установки оборудования и обучение персонала по использованию |  |  |  |
| б) мин. один 6 месяцев или 10,000 км гарантии на запчасти и ремонтные работы |  |  |  |
| в) техническая поддержка и обслуживание в течение 1 года с даты монтажа оборудования |  |  |  |
| Другие требования: |  |  |  |
| Каталоги продукции, имеющие отношение к закупаемым товарам/работам |  |  |  |
| Гигиенические сертификаты, сертификаты соответствия и качества выполняемых работ, устанавливаемых оборудования, изделий и материалов, гарантийный сертификат или талон на работы, оборудование, изделия и материалы; Технический паспорт / характеристика оборудования и Руководство/Инструкция по эксплуатации оборудования на русском языке |  |  |  |
| Действующее свидетельство о регистрации предприятия Заявителя (копия, заверенная подписью и печатью уполномоченного лица Заявителя) |  |  |  |
| Документы бухгалтерской отчетности Форма 1 и 2 за последние 2 (два) года заверенная третьей стороной, например, национальным налоговым органом или аудиторами; |  |  |  |
| Гарантийное письмо Заявителя о выполнении работ |  |  |  |
| Соблюдение Общих условий и Положений проформы договора |  |  |  |

Вся другая информация, не предоставленная нами в данном Предложении, автоматически подразумевает полное соблюдение требований, сроков и условий Запроса на представление коммерческого предложения.

[Имя и подпись уполномоченного лица]

[Должность]

[Дата]

ДОГОВОР

НА ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЯ

№ _______

г. Ташкент						«____» __________ 2025 года

ООО «FALCON HUNTING SOLUTIONS», далее именуемый «Заказчик», в лице директора Камилова А.Я., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, по итогам конкурсного отбора FHS/75/25 по переоборудованию автомобиля скорой помощи марки «Damas» для транспортировки биоматериалов, а также на проведение капитального ремонта ассенизаторского автомобиля ГАЗ-53 для нужд медицинского объединения в Сохском районе, Ферганской области в рамках проекта Министерства здравоохранения Республики Узбекистан «Модернизация автотранспорта для безопасной транспортировки биоматериалов и санитарных нужд медицинского объединения в Сохском районе, Ферганской области» (далее по тексту – «Конкурсный отбор») и в соответствии с Протоколом заседания конкурсной комиссии № ____________ от «____»_________ 2025 г., вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор на переоборудование автомобилей (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Конечному получателю услуги по переоборудованию автомобиля скорой помощи марки «Damas» и капитальному ремонту автомобиля «ГАЗ-53» (ассенизаторский) (далее по тексту – «Автомобили»), принадлежащих Конечному получателю (далее по тексту – «Услуги»), а Заказчик обязуется оплатить за надлежащим образом оказанные Услуги в порядке и сроки, указанные в настоящем Договоре.

1.2.	Стороны понимают, что Услуги по настоящему Договору оказываются для конечного получателя - Министерства здравоохранения Республики Узбекистан (далее по тексту – «Конечный получатель») за счет грантовых средств, выделенных для финансирования проекта Конечного получателя. Грантодателем является ООО «FALCON HUNTING SOLUTIONS».

1.3.	Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем в соответствии с условиями, указанными в Техническом задании согласно Приложению №1 к настоящему Договору.

1.4.	Исполнитель удостоверяет и гарантирует, что имеет право оказывать данного рода Услуги и гарантирует, что его специалисты имеют достаточный уровень профессиональной и квалификационной подготовки для оказания Услуг в полном соответствии с требованиями для данного вида Услуг, в том числе, в строгом соответствии с Техническим заданием указанным в Приложении №1 к настоящему Договору и действующими нормативными документами Республики Узбекистан.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.	Общая стоимость оказываемых Исполнителем по настоящему Договору Услуг составляет ______________ (________________________) сум с учетом НДС.

2.2.	Общая стоимость Услуг включает в себя все необходимые расходы Исполнителя для надлежащего оказания Услуг.

2.3.	Оплата по настоящему Договору производиться Заказчиком в следующем порядке:

i) Предварительная оплата в размере 50% от общей стоимости Услуг оплачивается Заказчиком в течении __ (________) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора;

ii) Остальная часть оплаты в размере 50% от общей стоимости Услуг оплачивается Заказчиком в течении ___ (______) рабочих дней с даты подписания Заказчиком и Конечным получателем Акта оказанных Услуг по форме согласно Приложению №3 к настоящему Договору.

2.4.	Оплата по настоящему Договору производиться Заказчиком в национальной валюте Республики Узбекистан – сумах, путем прямого банковского перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре.

2.5.	Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.6.	В день подписания Сторонами Акта оказанных услуг Исполнитель выставляет Заказчику электронный счет-фактуру через автоматизированную систему электронного документооборота.

2.7.	Выставленный Исполнителем электронный счет-фактура в течение 10 (десять) календарных дней должен быть подтвержден электронной цифровой подписью Заказчика или отклонен с указанием причин. В случае отсутствия подтверждения электронной цифровой подписью и/или отклонения электронный счет-фактура считается принятым Заказчиком полностью.

3. СРОК И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1.	Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем в течение __ (___________) календарных дней с даты передачи Автомобилей Конечным получателем Исполнителю и подписания Сторонами Акта приема передачи Автомобилей по форме согласно Приложению №2 к настоящему Договору.

3.2.	Услуги оказываются Исполнителем на территории автосервиса Исполнителя, находящегося по адресу: ____________________________________ (далее по тексту – «Автосервис»).

3.3.	Доставка Автомобилей до Автосервиса осуществляется силами и средствами Заказчика или Конечного получателя в течение ____ (__________) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

3.4.	Передача Автомобилей Исполнителю оформляется актом приема-передачи по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Договору.

3.5.	По итогам успешного переоборудования Автомобилей Заказчик, Исполнитель и Конечный получатель оформляют Акт оказанных услуг по форме согласно Приложению №3 к настоящему Договору.

3.6.	Если после устранения недостатков при повторной приемке результатов Услуг, результаты не будут соответствовать требованиям настоящего Договора, Технического задания либо в случае, если Исполнитель не устраняет недостатки, Заказчик вправе отказаться от Услуг и расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор с требованием от Исполнителя возврата ранее произведенной Заказчиком предварительной оплаты и возмещением причиненных убытков. Возврат предварительной оплаты должен быть осуществлен Исполнителем в полном размере в сроки, установленные в соответствующем письменном требовании Заказчика.

3.7.	Исполнитель удостоверяет и гарантирует что:

3.7.1. Имеет право оказывать Услуги по переоборудованию автомобилей и гарантирует, что его сотрудники имеют достаточный уровень профессиональной и квалификационной подготовки для оказания Услуг в полном соответствии с действующими нормативными документами Республики Узбекистан;

3.7.2. Будет оказывать по настоящему Договору с использованием оборудования, материалов, технических средств и технологий, принадлежащих ему на законных основаниях;

3.7.3. Будет осуществлять бесплатный ремонт и обслуживание Автомобилей в период нижеследующего гарантийного периода:

- по ремонту двигателя, трансмиссии и ходовой части  — не менее 6 месяцев или 10 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).

- по ремонту ассенизаторской установки (вакуумный насос, цистерна, система шлангов) — не менее 6 месяцев.

- На установленные термоконтейнеры, вентиляционное и климатическое оборудование, крепёжные элементы и отделочные материалы — не менее 12 месяцев.

- На электрические компоненты (датчики, аккумуляторы, УФ-лампы и пр.) — не менее 6 месяцев.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Права Заказчика:

4.1.1.	Проверять ход и качество, а также надлежащее выполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

4.1.2.	Корректировать Техническое задание в ходе его исполнения, предварительно согласовав такие изменения с Исполнителем.

4.1.3.	При обнаружении в окончательных итогах оказания Услуг несоответствия его Техническому заданию или любых нарушений настоящего Договора требовать их устранения и исправления в установленный, по предварительному согласованию с Исполнителем срок.

4.1.4.	Отказаться от оплаты в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящего Договору.

4.2. Обязанности Заказчика

4.2.1.	Принять и Оплатить Услуги Исполнителя в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4.2.2.	Требовать от Конечного получателя своевременной доставки Автомобилей до Автосервиса Исполнителя.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

5.1. Права Исполнителя:

5.1.1. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для надлежащего оказания Услуг по настоящему Договору.

5.1.2. Получать оплату за надлежащим образом оказанные Услуги в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

5.2. Обязанности Исполнителя:

5.2.1. Исполнитель обязуется оказать Услуги в соответствии с Техническим заданием и требованиями Конечного получателя.

5.2.2. Услуги, по настоящему Договору оказываются одним или несколькими ответственными представителями Исполнителя. Услуги по переоборудованию Автомобилей производятся на территории, указанной в пункте 3.2. Договора.

5.2.3. Приступить к оказанию Услуг по настоящему Договору, определенных в Техническом задании (Приложение №1), в течение 1 (одного) календарного дня с момента доставки Автомобилей Конечным получателем в Автосервис.

5.2.4. В сроки, установленные в соответствующем требовании Конечного получателя исправлять недостатки/ошибки в Автомобилях.

5.2.5. Использовать при оказании Услуг оборудование, инструменты и материалы, принадлежащие Исполнителю на законных основаниях и соответствующие установленным стандартам.

5.2.6. Применять только новые и сертифицированные комплектующие, материалы и запасные части, если иное письменно не согласовано с Заказчиком.

5.2.7.	Предоставить по требованию Заказчика документы, подтверждающие происхождение и качество материалов, а также сертификаты соответствия.

5.2.8. Начать оказание Услуг в установленный Договором срок и завершить их в сроки, установленные настоящим Договором.

5.2.9. В процессе оказания Услуг Исполнитель обязан использовать исключительно такие материалы и покрытия, которые обладают устойчивостью к многократной и регулярной дезинфекции с применением химических и антисептических средств, не подвергаются коррозии, не изменяют своих физических свойств и эксплуатационных характеристик под воздействием дезинфицирующих растворов. Указанные материалы должны иметь влагонепроницаемую структуру, исключающую впитывание влаги, биологических жидкостей и запахов, а также обеспечивать возможность их полной очистки и повторной обработки без потери качества.

5.2.10. Конструкция внутри переоборудуемых Автомобилей должна быть выполнена таким образом, чтобы исключалась возможность разлива, протекания или утечки жидкостей при эксплуатации транспортного средства, а также обеспечивалась надёжная фиксация всех установленных ёмкостей. Конструктивные элементы и запорные механизмы должны предотвращать случайное открывание, смещение или повреждение ёмкостей во время движения автомобиля, резких торможений, вибрации и иных нагрузок, связанных с эксплуатацией. Ёмкости и их крепления должны выдерживать многократные циклы использования и дезинфекции, обеспечивая герметичность и безопасность перевозимых биологических материалов.

5.2.11. Обеспечить сохранность Автомобилей, переданных Конечным получателем, их узлов, агрегатов и комплектующих в период нахождения у Исполнителя.

5.2.12. Производить переоборудование Автомобилей в условиях, исключающих повреждение, кражу или воздействие неблагоприятных факторов.

5.2.13. Вести учёт оказания Услуг и предоставлять по требованию Заказчика отчёты о ходе выполнения Договора.

5.2.14. В период гарантийного срока устранять все недостатки и дефекты, возникающие у Автомобилей за свой счёт.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.	Исполнитель несет ответственность за качество оказанных Услуг.

6.2.	Исполнитель гарантирует Заказчику, что в течение гарантийного периода, в случае сбоя или поломки какой-либо из частей Автомобиля все работы по восстановлению работоспособности Автомобилей будут выполнены силами и средствами Исполнителя.

6.3.	В случае просрочки сроков оказания Услуг по настоящему Договору Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 процента неисполненной части обязательств за каждый день просрочки, но не более 50% стоимости неоказанных Услуг.

6.4.	В случае несоответствия переоборудованных Автомобилей условиям Технического задания согласно Приложению №1 настоящего Договора, наличия фактически доказанных ошибок, обоснованной некорректной работы Автомобилей и любых иных несоответствий Техническому заданию, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 20% от общей суммы Договора, устраняет такие недостатки и переоборудует Автомобиль за свой счет.

6.5.	В случае несвоевременного исправления недостатков/ошибок в работе Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 процента от общей стоимости оказываемых Исполнителем Услуг за каждый день не исправления сбоев/ошибок и недостатков.

6.6.	В случае причинения ущерба Автомобилям, переданным Конечными получателем, либо их составным частям, узлам, агрегатам или оборудованию по вине работников Исполнителя (включая халатность, неосторожность, ненадлежащее исполнение обязанностей или умышленные действия), Исполнитель обязан:

- возместить Заказчику причинённый ущерб в полном объёме, включая реальный ущерб и упущенную выгоду;

- за свой счёт восстановить Автомобиль в первоначальное состояние либо произвести замену повреждённых частей на новые и сертифицированные;

- возместить расходы Заказчика, понесённые в связи с простоем Автомобилей, вызванным повреждением (включая расходы на аренду транспорта, услуги по перевозке биоматериалов или иные аналогичные затраты).

6.7.	Заказчик вправе удержать из причитающихся Исполнителю выплат сумму причинённого ущерба либо предъявить требование о возмещении в судебном порядке

6.8.	При несвоевременной оплате Услуг Заказчик уплачивает пеню в размере 0,5% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% суммы просроченного платежа.

6.9.	За нарушение иных условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установленном законодательством порядке.

6.10.	Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли.

6.11.	Взыскание штрафных санкций по настоящему Договору является правом, но не обязательством Сторон.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1.	Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.2.	В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры по настоящему договору или в связи с ним, подлежат разрешению в Третейском суде при Информационном консультативном центре города Ташкент в соответствии с Регламентом данного суда в судейском составе, назначаемом председателем суда, либо председателем единолично. Язык судопроизводства – русский без ведения протокола.

7.3.	Применимое право – право Республики Узбекистан.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1.	Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за ненадлежащее исполнение или невыполнение договорных обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая изменения законодательства, объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

8.2.	Сторона, которая не исполняет своего обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1.	Каждая Сторона должна защищать от несанкционированного разглашения любую конфиденциальную информацию, ставшую доступной ей в связи с настоящим Договором.

9.2.	По взаимному согласию Сторон в рамках настоящего Договора конфиденциальной признается информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных результатов.

9.3.	Стороны могут передавать полученную конфиденциальную информацию третьим лицам только по взаимному письменному соглашению на следующих условиях:

9.3.1.	Третьи лица могут использовать эту конфиденциальную информацию только в рамках работ, проводимых на договорной основе между Заказчиком и Исполнителем;

9.3.2.	Стороны гарантируют соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности настоящего Договора

9.3.3.	Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, определяется и возмещается в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

9.4.	Вышеперечисленные условия действуют во все время исполнения Договора между Заказчиком и Исполнителем и в течение трех лет после окончания действия Договора или расторжения договорных отношений.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1.	Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2.	Заказчик вправе на любой стадии исполнения настоящего Договора расторгнуть его в одностороннем порядке, уведомив об этом Исполнителя за 15 дней до предполагаемой даты расторжения без уплаты Исполнителю каких-либо сумм возмещения, убытков или штрафных санкций.

10.3.	Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

10.4.	Стороны обязуются сохранять в тайне любую информацию, которая была передана или получена при исполнении Сторонами настоящего Договора, за исключением случаев, когда предоставление такой информации контролирующим органам прямо предусмотрено законодательством РУз.

10.5.	Все адреса и реквизиты, указанные в Договоре, являются действующими. Иных адресов для направления почтовой корреспонденции Стороны не имеют. Об изменении почтовых и (или) банковских реквизитов Сторона сообщает другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней.

10.6.	Ни одна из Сторон не передает и/или поручает свои обязательства, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, пока не получит на то письменного согласия другой Стороны.

10.7	Факсимильные или электронные копии документов и настоящего Договора имеют полную юридическую силу и обязательную для исполнения Сторонами до момента обмена оригиналами. Стороны гарантируют при этом друг другу подлинность печатей и правомерность подписей.

10.8.	Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________________________________ Директор ____________/ ___________________ | ЗАКАЗЧИК ООО «Falcon Hunting Solutions» Директор ____________/ ___________________ |
| --- | --- |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 1

к Договору на переоборудование автомобилей № _______ от  «________» __________ 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

г. Ташкент											___.____.2025г.

| № | Наименование услуг | Описание работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Переоборудование автомобиля скорой помощи «Damas» | Термоизоляция: Обшивка внутреннего пространства кузова термоизоляционными панелями для стабилизации внутренней температуры. Используемые материалы: вспененный полиуретан, фольгированные плиты. Герметизация: Применение санитарных герметиков для предотвращения утечки биологических материалов и облегчения санитарной обработки. Обработка всех швов и стыков в грузовом отсеке. Обшивка алюбонтом (алюкабондом): Внутренние поверхности будут обшиты композитным материалом Alucobond (гигиеничный, антикоррозийный, легко дезинфицируемый). Увеличивает срок службы и обеспечивает эстетичный, стерильный вид. Металлический профиль: Используется для создания каркаса обшивки и монтажа оборудования внутри автомобиля. Материал – оцинкованная или нержавеющая сталь. Аккумулятор (дополнительный): Отдельный аккумулятор для питания холодильного оборудования и освещения, чтобы исключить нагрузку на штатную электросеть автомобиля. Кондиционер: Установка автономного кондиционера для поддержания оптимальной температуры (в диапазоне +2…+8°C). Источник бесперебойного питания (ИБП/UPS): Мощность: 10 кВт Напряжение: 24 В вход / 220 В выход Назначение: Обеспечение непрерывной работы холодильного и вентиляционного оборудования при отключении основного питания. |
| 2. | Капитальный ремонт автомобиля ГАЗ-53 (ассенизаторский) | Замена и восстановление основных агрегатов, включая двигатель, тормозную систему, систему охлаждения, электрику, кузовные элементы, шины и салонное оборудование, а также установка газобаллонного оборудования. |

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________________________ Директор ____________/ ___________________ | ЗАКАЗЧИК ООО «Falcon Hunting Solutions» Директор ____________/ ___________________ |
| --- | --- |
| КОНЕЧНЫЙ ПОЛУЧАТЕЛЬ Министерства здравоохранения Республики Узбекистан ______________ ____________/ ___________________ |  |

Приложение № 2

к договору на переоборудование автомобилей № _______ от  «________» __________ 2025г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЕЙ

ООО «Falcon Hunting Solutions», далее именуемый «Заказчик», в лице директора Камилова А.Я., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________ _____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Заказчик/Конечный получатель передал, а Исполнитель принял для выполнения работ по переоборудованию и капитальному ремонту транспортные средства:

- Автомобиль скорой помощи «Damas», гос. № ________, тех.паспорт № ___________, год выпуска ___________;

- Автомобиль ассенизаторский ГАЗ-53, гос. № ________, тех.паспорт № ___________, год выпуска ___________.

2. Автомобили переданы в следующем состоянии:

- наличие/отсутствие дефектов кузова: ___________________________;

- состояние двигателя и основных узлов: ___________________________;

- пробег: ______________________ км.;

- дополнительная комплектация и оборудование: ________________________.

3. Исполнитель обязуется использовать транспортные средства исключительно для целей, предусмотренных Договором

4. В случае утраты или повреждения автомобилей либо их составных частей по вине Исполнителя он обязан возместить Заказчику причинённый ущерб в полном объёме.

5. Настоящий Акт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________________________ Директор ____________/ ___________________ | ЗАКАЗЧИК ООО «Falcon Hunting Solutions» Директор ____________/ ___________________ |
| --- | --- |
| КОНЕЧНЫЙ ПОЛУЧАТЕЛЬ Министерство здравоохранения Республики Узбекистан ______________ ____________/ ___________________ |  |

Приложение № 3

к договору на переоборудование автомобилей № _______ от  «________» __________ 2025г.

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

ООО «Falcon Hunting Solutions», далее именуемый «Заказчик», в лице директора Камилова А.Я., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________ _____________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

Во исполнение Договора на внедрение программного обеспечения № ___ от «_» __________ 20__г. Исполнитель выполнил, а Заказчик принял следующие услуги по переоборудованию Автомобилей Конечного получателя:

1. Перечень оказанных услуг:

1	_______________________;

2	_______________________;

3	_______________________;

4	_______________________;

2. Общая стоимость оказанных услуг составляет ______ (__________) сум, с учетом НДС.

3. Услуги оказаны в полном объеме, надлежащего качества, в срок, установленный договором.

4. Настоящий Акт является основанием для проведения взаиморасчетов между Сторонами.

5. Акт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________________________ Директор ____________/ ___________________ | ЗАКАЗЧИК ООО «Falcon Hunting Solutions» Директор ____________/ ___________________ |
| --- | --- |
| КОНЕЧНЫЙ ПОЛУЧАТЕЛЬ Министерство здравоохранения Республики Узбекистан ______________ ____________/ ___________________ |  |

На официальном бланке необходимо указать контактные данные – адреса, адрес электронной почты, номера телефона и факса – в целях проверки.